硬件说明

- 供电，J1输入24V

- IO信号输入

多路光电开关接入，信号逻辑关系可组合配置

| J6 | 光电开关1 |  |
| --- | --- | --- |
| J3 | 光电开关2 |  |
| J4 | 光电开关3 |  |
| J5 | 光电开关4 |  |
| J7 | 光电开关5 |  |

- IO信号输出

| J8 触发信号内部输出至雷达 | J8-1 PS_OUT | 逻辑处理结果直接输出 |
| --- | --- | --- |
|  | J8-2 PS_OUT_DELAY | 软件可控输出 |
| J1 触发信号外部输出 |  | 备用 |

- 通讯，J12=RS485接口

拨码开关ID设置

| ID4 | 0 |
| --- | --- |
| ID3 | 0 |
| ID2 | 1 |
| ID1 | 0 |

软件说明

通讯协议说明：

上位机通过RS485下发控控制命令，下位机响应，使用自定义通讯协议，通讯数据帧总长度88b

| 数据字节定义 | 长度 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据帧头 | 8b | AA55 |  |
| 消息源ID | 8b | 0x01-0xFE |  |
| 目的ID | 8b | 0x01-0xFE，0xFF | 0xFF=广播 |
| 消息时戳 | 32b |  | 默认全0，上位机授时后同步上位机时戳 |
| 消息类别 | 8b | 00=状态上报 01=状态查询 02=执行动作 | 触发事件主动上报 查询消息回复上报 |
| 消息内容 | 16b | 消息内容 |  |
| 数据校验 | 8b | 校验码 | CRC8 |

| 节点设备 | 设备ID | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上位机 | FA |  |
| 间距控制DI | 11 | DI类节点ID： 高4位=1 低4位=硬件拨码 |
| 检测入料检测DI | 12 |  |
| 检测剔除检测DI | 13 |  |
| 电源管理DO | 21 | DO类节点ID： 高4位=2 低4位=硬件拨码 |
| 状态指示DO | 22 |  |

上位机下发消息定义

- 授时

| 消息功能 | 授时 |  |
| --- | --- | --- |
| 传递方向 | 0xFA-->0xFF |  |
| 消息时戳 | 上位机时戳 |  |
| 消息类别 | 执行动作02 |  |
| 消息数据 | 留空，全0 |  |

- 状态查询

| 消息功能 | 状态查询 |  |
| --- | --- | --- |
| 传递方向 | 0xFA-->0x12 |  |
| 消息时戳 | 上位机时戳 |  |
| 消息类别 | 状态查询01 |  |
| 消息数据 | 1=查询触发信号当前状态 其他=预留 |  |

下位机上报消息定义

| 消息功能 | 光电触发事件主动上报 查询消息回复上报 |  |
| --- | --- | --- |
| 传递方向 | 0x12-->0xFF |  |
| 消息时戳 | 本地时戳 |  |
| 消息类别 | 状态上报00 |  |
| 消息数据 | B8=接收消息校验错误 | 0=无报警 1=校验错误报警 |
|  | B7=接收到无效消息报警状态 | 0=无报警 1=无效消息报警 |
|  | B6=卡袋报警状态 | 0=无报警 1=卡袋报警 |
|  | B5=触发信号状态 | 0=有效-低 1=无效-高 |
|  | b4-b0=全 传感器输出IO状态 | DI1-DI5状态 |

基本流程