硬件说明

- 供电，J1输入24V

- IO信号输出

| J7 | 红色指示灯 | DO1 |
| --- | --- | --- |
| J8 | 黄色指示灯 | DO2 |
| J9 | 绿色指示灯 | DO3 |
| J10 | 蜂鸣器 | DO4 |

- 通讯，J5=RS485接口

拨码开关ID设置

| ID4 | 0 |
| --- | --- |
| ID3 | 0 |
| ID2 | 1 |
| ID1 | 0 |

软件说明

通讯协议说明：

上位机通过RS485下发控制命令，下位机响应，使用自定义通讯协议，通讯数据帧总长度88b

| 数据字节定义 | 长度 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据帧头 | 8b | AA55 |  |
| 消息源ID | 8b | 0x01-0xFE |  |
| 目的ID | 8b | 0x01-0xFE，0xFF | 0xFF=广播 |
| 消息时戳 | 32b |  | 默认全0，上位机授时后同步上位机时戳 |
| 消息类别 | 8b | 00=状态上报 01=状态查询 02=执行动作 | 触发事件主动上报 查询消息回复上报 |
| 消息内容 | 16b | 消息内容 |  |
| 数据校验 | 8b | 校验码 | CRC8 |

| 节点设备 | 设备ID | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上位机 | FA |  |
| 间距控制DI | 11 | DI类节点ID： 高4位=1 低4位=硬件拨码 |
| 检测入料检测DI | 12 |  |
| 检测剔除检测DI | 13 |  |
| 电源管理DO | 21 | DO类节点ID： 高4位=2 低4位=硬件拨码 |
| 状态指示DO | 22 |  |

上位机下发消息定义

- 授时

| 消息功能 | 授时 |  |
| --- | --- | --- |
| 传递方向 | 0xFA-->0xFF |  |
| 消息时戳 | 上位机时戳 |  |
| 消息类别 | 执行 动作02 |  |
| 消息数据 | 留空，全0 |  |

- 外设控制

| 消息功能 | 三色灯及蜂鸣器控制 |  |
| --- | --- | --- |
| 传递方向 | 0xFA-->0x22 |  |
| 消息时戳 | 上位机时戳 |  |
| 消息类别 | 执行动作02 |  |
| 消息数据 | b15-b11=时长t 1s | (b15-b11)*100ms 10*100ms 十进制10 16进制A |
|  | b10-b8（DO通道号） | DO1-4 |
|  | b7-b3频率 (仅对PWM模式有效) | (b7-b3)*2Hz |
|  | b2-b0=驱动模式 | 000=常高 001=常低 010=驱高t后驱低 011=驱低t后驱高 100=PWM驱动 101=PWM驱动t时长后驱低 110=PWM驱动t后驱高 111=预留 |

- 状态查询

| 消息功能 | 状态查询 |  |
| --- | --- | --- |
| 传递方向 | 0xFA-->0x22 |  |
| 消息时戳 | 上位机时戳 |  |
| 消息类别 | 状态查询01 |  |
| 消息数据 | 1=查询模块当前状态 其他=预留 | 下位机自定义状态数据 |

下位机上报消息定义

| 消息功能 | 本地事件主动上报 查询消息回复上报 |  |
| --- | --- | --- |
| 传递方向 | 0x21-->0xFA |  |
| 消息时戳 | 本地时戳 |  |
| 消息类别 | 状态上报00 |  |
| 消息数据 | B8=接收消息校验错误 | 0=无报警 1=校验错误报警 |
|  | B7=接收到无效消息报警状态 | 0=无报警 1=无效消息报警 |
|  | B4-1=DO状态 | DO1-4 |

基本流程